摘  要

本文针对多孔质气体静压轴承的流动特性进行了理论与实验研究，建立了节流模型并通过实验验证了其有效性。

关键词:多孔质石墨；气体静压轴承；流量特性；稳定性

Abstract

This paper presents theoretical and experimental studies on the flow characteristics of porous aerostatic bearings. A throttling model is established and validated experimentally.

Keywords：porous graphite, aerostatic bearing, flow characteristics, stability

绪论

研究背景与意义

气体静压轴承以其低摩擦、高精度的特点，在精密仪器与超精密加工领域得到广泛应用。1828年，R.R.Willis[1]发表了有记载的最早气体润滑研究文献。

国内外研究现状

近年来，多孔质节流方式因其均匀供气特性受到广泛关注[2][3]。

实验方法

实验装置与方案

实验系统由气源、调压阀、流量计、被测轴承及数据采集系统组成，供气压力范围为0.15～0.35 MPa。

图2-1 多孔质气体静压轴承结构示意图

图2-1 多孔质气体静压轴承结构示意图

流量计算模型

根据达西定律，通过多孔质材料的体积流量由下式确定：

Q = \frac{k A \Delta P}{\mu L}  (2-1)

实验结果与分析

流量测量结果

不同供气压力下的流量测量结果如表3-1所示。

表3-1 不同供气压力下的流量测量结果

| 供气压力 Ps (MPa) | 流量测量 M' (m³/h) | 流量修正值 M (m³/s) ×10⁻⁴ | 压力差 ΔP (Pa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.15 | 0.009 | 0.02312 | 46900 |
| 0.2 | 0.021 | 0.04584 | 96900 |
| 0.25 | 0.039 | 0.07413 | 146900 |
| 0.3 | 0.097 | 0.16747 | 196900 |

参考文献

［1］ WILLIS R R. On the pressure produced on a flat plate when opposed to a stream of air[J]. Transactions of the Cambridge Philosophical Society, 1828, 3: 121-140.

［2］ 陈超. 多孔质气体静压轴承流动特性研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2018.

［3］ MORI H, MIYAMATSU Y. Theoretical flow-models for porous material bearings[J]. ASME Journal of Lubrication Technology, 1969, 91(1): 156-166.